ŽOS Vrátnica

Adresa stavby: ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2

Vrútky

Adresa:

Špecifikácia:  AB ŽOS - VRÁTNICA

Zhotoviteľ:

IČ:

DIČ:

Zástupca:

tel.:

fax:

e-mail:

Termín realizácie:

Výrobné rozmery dodal:

Vypracované dňa:

Vypracoval:

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

OKNÁ A DVERE

názov systému

minimálny počet komôr rám/krídlo

7/6

minimálna stavebná hĺbka rám

80 mm

minimálnypočet tesnení

3

MAXIMÁLNY KOEFICIENT PRESTUPU TEPLA CELÉHO OKNA Uw = 0,80 W/m2K

Rozmery rámu: 3600,0 x 2400,0 mm

Pozícia: 15/: Zostava

Pozícia: 1a

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 1b

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 1c

______________

______________

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Spoje:

______________

Dvojdielne okno s pulcom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

celkom

Dilatácia s Fe

spoj 70x6

1187,0x2400,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno s pulcom

Tmavo modrá /Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

1188,0x2400,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno s pulcom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

1187,0x2400,0 mm   1 ks

Celkom:

Množstvo: 1

Cena za ks: 	EUR

EUR

Rozmery rámu: 3600,0 x 2400,0 mm

Pozícia: 16/: Zostava

Pozícia: 2a

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 2b

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia :

______________

Pozícia: 2c

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

______________

______________

Farba tesnenia:

______________

Spoje:

______________

Štandard

___________________________

celkom

Dilatácia s Fe

spoj H + 1xFe

1786,0x2400,0 mm   1 ks

Jednodielne okno

Tmavo modrá / Biela

T6-14TGI-F4-14TGI-T6 U=0.6 36dB

TERMIO

Štandard

___________________________

1786,0x1578,0 mm   1 ks

Jednodielne okno

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

1786,0x820,0 mm   1 ks

PSK – odsuvné - sklopné

dvere (1-dielné)

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Celkom:

Množstvo: 1

Cena za ks: 	EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 1200,0 x 2400,0 mm

Pozícia: 17/: Dvojdielne okno s pulcom + príslušenstvo

Dvojdielne okno s pulcom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 2

Cena za ks: 	 EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 600,0 x 900,0 mm

Pozícia: 18/: Jednodielne okno + príslušenstvo

Jednodielne okno

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 2

Cena za ks: 	EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 950,0 x 2100,0 mm

Pozícia: 19/: Jednodielne vchodové dvere+ príslušenstvo

Jednodielne vchodové dvere

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 1

Cena za ks: 	 EUR

EUR