Adresa stavby: ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2

Vrútky

Adresa:

Špecifikácia: AB ŽOS 2.-10.NP KANCELÁRIE

Zhotoviteľ:

IČ:

DIČ:

Zástupca:

tel.:

fax:

Termín realizácie:

Výrobné rozmery dodal:

Vypracované dňa:

Vypracoval:

Príloha č. 3

OKNÁ A DVERE

názov systému

minimálny počet počet komôr rám/krídlo

7/6

minimálna stavebná hĺbka rám

80 mm

minimálny počet tesnení

3

MAXIMÁLNY KOEFICIENT PRESTUPU

TEPLA CELÉHO OKNA Uw = 0,80W/m2K

Rozmery rámu: 3900,0 x 1720,0 mm

Pozícia: 8/: Zostava

Pozícia: 1a

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 1b

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Spoje:

______________

______________

1100,0x1720,0 mm   1 ks

Jednodielne okno

Tmavo modrá /Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

2772,0x1720,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

celkom

Dilatácia s Fe

Celkom:

Množstvo: 8

Cena za ks:        EUR

EUR

Rozmery rámu: 5490,0 x 1720,0 mm

Pozícia: 9/: Zostava

Pozícia: 2a

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 2b

Základní cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

______________

Spoje:

______________

___________________________

celkom

Dilatácia s Fe

2631,0x1720,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

2631,0x1720,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 90

Cena za ks:       EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 1700,0 x 1720,0 mm

Pozícia: 10/: Dvojdielne okno so stĺpom + príslušenstvo

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 1

Cena za ks:        EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 2500,0 x 1720,0 mm

Pozícia: 11/: Dvojdielne okno so stĺpom + príslušenstvo

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 1

Cena za ks:      EUR

EUR

Rozmery rámu: 5150,0 x 1720,0 mm

Pozícia: 12/: Zostava

Pozícia: 2a

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

Pozícia: 5b

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

______________

______________

Spoje:

______________

___________________________

celkom

Dilatácia s Fe

2461,0x1720,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

___________________________

2461,0x1720,0 mm   1 ks

Dvojdielne okno so stĺpom

Tmavo modrá / Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB

TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 2

Cena za ks:         EUR

EUR